产品规格书

SPECIFICATION

| - 产品名称 | T-Pro1.25户内表贴640mm*640mm |
| --- | --- |
| - Product | T-Pro1.25Indoor Full Color Display |

| Pro系列优点 |  |
| --- | --- |
| 1 | 320接口（26PIN）4组数据，对比常规HUB75接口多两组数据，刷新提高一倍，轻松实现真实3840HZ，灰度可达13-14BIT。 |
| 2 | 高端小间距5958IC独有消隐电路，消灭漏电现像。 |
| 3 | 采用PWM节能驱动IC,支持4.2-4.5V启动，更省电。 |
| 4 | 箱体私模专用方案，针对性设计带集成HUB转接板，LCD液晶显示温控模块，支持4.2/4.5V低压启动更省电，支持单双系统电源备份。（选配） |

| 产品型号 |  | Pro-1.25户内表贴 |  |  | LED灯种类 |  | 表贴（SMD1010） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）LED管芯参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 发光颜色 |  |  | 发光强度 |  | 主波长 |  | 芯片 | 封装 |
| 1 | 红色（测试条件：5mA，2.0V） |  |  | 22mcd |  | 620nm |  | 三安 | 晶台 |
| 2 | 绿色（测试条件：2mA，3.0V） |  |  | 38mcd |  | 520nm |  | 三安 | 晶台 |
| 3 | 蓝色（测试条件：2mA，3.0V） |  |  | 5mcd |  | 470nm |  | 三安 | 晶台 |
| （2）像素点参数 |  |  |  |  | 为使配色达到最佳的白平衡效果，要求各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B/3：6：1。 |  |  |  |  |
| 1 | LED灯种类 |  |  |  | SMD1010 |  |  |  |  |
| 2 | 点间距 |  |  |  | 1.25mm |  |  |  |  |
| 3 | 像素点组成 |  |  |  | 1R1G1B |  |  |  |  |
| （3）模组技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模组分辨率(宽×高) |  |  |  | （W）256像素×（H）128像素 |  |  |  |  |
| 2 | 模组尺寸(宽×高) |  |  |  | (W)320mm×(H）160mm×（厚）20mm |  |  |  |  |
| 3 | 面罩尺寸 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| （4）箱体技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱体分辨率(宽×高) |  |  |  | 512像素×512像素 |  |  |  |  |
| 2 | 模组分布(宽×高) |  |  |  | 2×4 |  |  |  |  |
| 3 | 模组间平整度 |  |  |  | ≤0.1mm |  |  |  |  |
| 4 | 箱体尺寸（宽×高×厚） |  |  |  | 640mm×640mm×85mm |  |  |  |  |
| 5 | 箱体重量 |  |  |  | 4.5Kg/箱体 |  |  |  |  |
| 6 | 安装方式 |  |  |  | 背架安装/吊装/贴墙安装/内弧安装 |  |  |  |  |
| 7 | 维护方式 |  |  |  | 前维护/后维护都可选择 |  |  |  |  |
| （5）屏体技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点密度 |  |  |  | 640000点/ m² |  |  |  |  |
| 2 | 亮度（白场色温6500K） |  |  |  | 800cd~1000cd/ m²可调 |  |  |  |  |
| 3 | 水平视角/垂直视角 |  |  |  | 160°/160° |  |  |  |  |
| 4 | 平整度 |  |  |  | ≥98% |  |  |  |  |
| 5 | 色度均匀性 |  |  |  | ±0.003 之内 |  |  |  |  |
| 6 | 最高对比度 |  |  |  | 8000:1 |  |  |  |  |
| 7 | 防护等级 |  |  |  | 背面：IP41 正面：IP41 |  |  |  |  |
| （6）系统控制参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号颜色处理位数 |  |  |  | 红、绿、蓝各≥18bit |  |  |  |  |
| 2 | 驱动方式 |  |  |  | ICN2153恒流驱动 |  |  |  |  |
| 3 | 换帧频率 |  |  |  | 60帧/秒 高刷支持3D：120帧/秒 |  |  |  |  |
| 4 | 刷新率 |  |  |  | 高刷2500-3840Hz可调 |  |  |  |  |
| 6 | 屏体色温 |  |  |  | 2000K～9500K可调 |  |  |  |  |
| 7 | 亮度调节 |  |  |  | 手动/自动/程控 |  |  |  |  |
| 8 | 像素校正 |  |  |  | 配备亮度与色度逐点校正 |  |  |  |  |
| 9 | 控制方式 |  |  |  | 同步控制 |  |  |  |  |
| 10 | 控制距离 |  |  |  | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 |  |  |  |  |
| 11 | 软件接口 |  |  |  | Windows XP /7/8/10 |  |  |  |  |
| 12 | 信号输入 |  |  |  | HDMI、DVI（可扩展接口） |  |  |  |  |
| （7）屏体运行参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作电压 |  |  |  | AC：110V~240V、50~60Hz |  |  |  |  |
| 2 | 峰值功率 |  |  |  | ≤650W/ m² |  |  |  |  |
| 3 | 平均功率 |  |  |  | 100W/ m²～300W/ m² |  |  |  |  |
| 4 | 连续工作时间 |  |  |  | ≥7×24hrs，支持连续不间断显示 |  |  |  |  |
| 5 | 平均无故障工作时间 |  |  |  | ≥10000小时 |  |  |  |  |
| 6 | LED寿命 |  |  |  | 10万小时 |  |  |  |  |
| 7 | 离散失控点 |  |  |  | ≤0.0001，出厂时为0 |  |  |  |  |
| 8 | 连续失控点 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 盲点率 |  |  |  | ≤0.0001，出厂时为0 |  |  |  |  |
| 10 | 屏幕温升（使用运行状态） |  |  |  | ≤5度 |  |  |  |  |
| 11 | 运行环境温度 |  |  |  | -10℃～60℃ |  |  |  |  |
| 12 | 运行环境湿度 |  |  |  | 10％～90％RH，无凝结 |  |  |  |  |